CENTRO PAULA SOUZA

RUBENS DE FARIA E SOUZA

Eletrônica

Antonio Zanini de Farias

Caio César Corrá Bello

Gustavo Teixeira Morais

Hebert Prestes Lima

CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL

SOROCABA

2020

Antonio Zanini de Farias

Caio César Corrá

Gustavo Teixeira Morais

Hebert Prestes Lima

CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em Eletrônica da Etec Rubens de Faria e Souza, orientado pelos Professores Carlos Lourenço Magoga e Fausto de Barros, como requisito parcial para obtenção do título de técnico em Eletrônica.

SOROCABA

2020

BANCA DE AVALIAÇÃO

Examinador 1:     Nome:                                            Assinatura:

Titulação:

Examinador 2:     Nome:                                            Assinatura:

Titulação:

Examinador 3:     Nome:                                            Assinatura:

Titulação:

Data:                                             Menção:

RESUMO

O projeto descrito nesse trabalho de conclusão de curso foi idealizado para atender à proposta de criar um dispositivo que venha a facilitar a vida das pessoas, para isso, escolhemos o desenvolvimento de um alimentador de animais automatizado.

Um dispositivo como esse pode ser de grande valia para uso de pessoas com animais domésticos, assim como, pessoas que possuem grandes criações de animais. Tendo isso em vista, utilizamos uma metodologia de pesquisa-ação para solucionar este desafio.

Como consequência deste projeto, conseguimos unir vários tipos de tecnologias distintas para construir a nossa solução planejada, nos levando a adquirir valiosos conhecimentos na área de estudo.

Palavras-Chave: Alimentação. Animais. Criação de Animais. Pessoas.

ABSTRACT

The project described in this course conclusion work was idealized to meet the proposal to create a device that will facilitate people's lives, for this, we chose the development of an automated animal feeder.

A device like this can be of great value for use by people with pets, as well as people who have large livestock. With this in mind, we use an action research methodology to solve this challenge.

As a result of this project, we managed to unite several types of different technologies to build our planned solution, leading us to acquire valuable knowledge in the study area.

Keywords: Feeder. Livestock. People. Pets.

LISTA DE ILUSTAÇÕES

Figura 1. Exemplo de programa Node-RED, uma aplicação de alerta climático.	14

Figura 2. Barramento I2C.	15

Figura 3 Circuito Regulador de Tensão para 3.3V.	17

Figura 4. Motor DC GA12-N20-200.	18

Figura 5. Módulo Relé 5V 1 Canal	19

Figura 6 - Vista frontal da rosca transportadora	19

Figura 7 - Vista isométrica da rosca transportadora.	20

Figura 8 - Modelo do corte a laser da rosca transportadora	21

Figura 9 - Sensor de Presença e Seus Terminais	22

Figura 10 - Display 16x2 e a indicação de seus terminais	23

Figura 11 - Descrição do Módulo I2C	24

Figura 12 - Configuração Física de um Módulo Buzzer Passivo.	24

Figura 13 - Fluxograma do Processo de Alimentação	26

Figura 14 - Fluxograma da Manutenção de Tempo	29

Figura 15 - Interface do Reservatório	30

Figura 16 - Fluxo da interface do reservatório	31

Figura 17 - Interface do Abastecimento	32

Figura 18 - Fluxo da interface do abastecimento	33

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Direct Current (DC)

Inter-Integrated Circuit (I2C)

Internet of Things (IoT)

Internet Protocol (IP)

Liquid Crystal Display (LCD)

Megabit (Mbit)

Message Queue Telemetry Transport (MQTT)

Microfarad (µF)

Quilobit (Kbit)

Rotações por Minuto (RPM)

Secure Sockets Layer (SSL)

Service Set Identifier (SSID)

Transmission Control Protocol (TCP)

Transport Layer Security (TSL)

Nanofarad (nF)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10

2	DESENVOLVIMENTO	11

2.1	Fundamentação Teórica	11

2.1.1	IOT	11

2.1.1.1	IoT Industrial	12

2.1.2	WI-FI	12

2.1.3	MQTT	12

2.1.3.1	Características	13

2.1.3.2	Funcionamento do MQTT	13

2.1.4	Node-RED	14

2.1.5	I2C	15

2.2	Projeto	16

2.2.1	Hardware	16

2.2.1.1	Circuito de Alimentação	16

2.2.1.1.1	Alimentação Chaveada	17

2.2.1.1.2	Circuito Regulador de Tensão	17

2.2.1.2	Abastecimento	18

2.2.1.2.1	Motor de Abastecimento	18

2.2.1.2.2	Relé de Acionamento do Motor	19

2.2.1.2.3	Rosca helicoidal	19

2.2.1.3	Sensores e Atuadores Auxiliares	21

2.2.1.3.1	Sensores Abastecimento	22

2.2.1.3.1.1	Configuração e Funcionamento	22

2.2.1.3.2	Display informativo	23

2.2.1.3.2.1	Display	23

2.2.1.3.2.2	Módulo I2C	23

2.2.1.3.3	Buzzer Sinalizador	24

2.2.2	Software	25

2.2.2.1	Linguagem C (ESP32)	25

2.2.2.1.1	Alimentador	25

2.2.2.1.2	WI-FI	27

2.2.2.1.3	MQTT	27

2.2.2.1.4	Armazenamento	28

2.2.2.1.5	Horário	28

2.2.2.1.6	Buzzer	29

2.2.2.2	Node-RED	30

2.2.2.2.1	Interface do Reservatório	30

2.2.2.2.2	Interface do Abastecimento	32

3	CONCLUSÃO	34

REFERÊNCIAS		35

ANEXO 1 – Programa em linguagem C (ESP32)	37

ANEXO 2 – Programa da Interface Node-RED	38

Tela do Abastecimento	38

Tela do Reservatório	43

ANEXO 3 – Material na Internet	46

INTRODUÇÃO

Em nossa sociedade, a criação de animais está presente em uma parcela considerável da população, seja de forma comercial ou afetiva. Essas atividades exigem muito cuidado e atenção, porém existem aquelas que são repetitivas e acabam por ocupar períodos de tempo que poderiam serem empregados em outros tipos de atividades, benéficas às pessoas e aos animais.

Pensando justamente nas necessidades das pessoas e dos animais, idealizamos este projeto com o objetivo de disponibilizar mais tempo às pessoas através da automatização de tarefas, porém, sem qualquer perda na qualidade dos cuidados com os animais.

Através de pesquisas e experimentos, compilamos diversos tecnologias e técnicas que nos auxiliaram no desenvolvimento do projeto. Como resultado, o dispositivo projetado atende a proposta de controlar a alimentação animal de forma remota e programada, tendo indicadores que informam a situação atual do abastecimento e possuindo um sistema de alimentação que é resistente a falhas de alimentação elétrica.

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do projeto contou duas etapas. A fundamentação teórica, onde foram levantadas informações e técnicas sobre conceitos e tecnologias necessárias à implementação do dispositivo proposto. A etapa que se segue é a de projeto, onde a subdividimos em duas, Hardware e Software, com a finalidade de dividir o tempo de desenvolvimento de forma mais eficiente.

Fundamentação Teórica

A seguir são expostos trechos sintetizados das pesquisas realizadas, contendo conhecimentos que foram essenciais para o desenvolvimento do projeto.

IOT

IoT (Internet of Things), ou Internet das Coisas em português, é um conceito que envolve utilização de uma rede que conecta pequenos computadores, dispositivos, sensores e atuadores com o intuito de compartilhar e manipular dados para a criação de processos automatizados e monitoramento de atividades.

Apesar de tecnologias que compõe o IoT já existirem há décadas, a grande expansão recente do IoT se deve a alguns fatores:

- Popularização de sensores de baixo custo e baixa potência;

- Desenvolvimento da internet com protocolos desenvolvidos para comunicação de pequenos dispositivos;

- Armazenamento de dados na nuvem e processamento/análise de dados avançados através de Machine Learning; e

- Avanço de tecnologias baseada em processamento de linguagem natural.

IoT Industrial

Aplicado a indústria, o IoT assume o papel de dar suporte à instrumentação, ao controle de sensores com interação com tecnologias da nuvem e comunicação máquina a máquina. As seguintes áreas são as principais aplicações do IoT Industrial:

- Cidades inteligentes;

- Manufatura Inteligente;

- Cadeia de suprimentos digitais inteligentes;

- Manutenção preventiva e preditiva;

- Logística conectada e inteligente; e

- Redes elétricas inteligentes.

WI-FI

Wi-Fi é uma tecnologia de comunicação de rede sem fio baseada em transmissões de radiofrequência na faixa entre 2.4Ghz e 5Ghz.

Os padrões da família IEEE 802.11 definem os protocolos que envolvem a conexão entre computadores, dispositivos móveis e outros equipamentos. Cada padrão é estabelecido e ratificado, sucedendo o padrão vigente e estabelecendo uma versão com mais funcionalidades.

MQTT

Este protocolo foi criado pela empresa IBM, no final dos anos 90, como o objetivo vincular suas estruturas de sensores em oleodutos prolíferos à rede de satélites. Como o desenvolvimento do IoT, o protocolo MQTT se tornou o protocolo mais utilizado na comunicação entre pequenos dispositivos.

Características

O MQTT possui a seguintes características que o qualificam como uma excelente opção de comunicação entre sistemas embarcados:

- Protocolo leve: Este protocolo foi desenvolvido para suportar bom desempenho hardware com capacidades limitadas, larguras de banda pequenas e transmissões de alta latência;

- Flexibilidade: O modo de transmissão e a organização de tópicos confere uma alta maleabilidade sobre qual a informação será trafegada o como ela o será;

- Suporte à Segurança: Apesar de leve e flexível, o MQTT ainda é capaz de fornecer funcionalidades de segurança como autenticação, restrição a conteúdos e suporte a conexões seguras (SSL/TSL).

Funcionamento do MQTT

O MQTT funcionará através da rede sem fio, sendo executado em cima do protocolo TCP/IP. Em sua organização, este protocolo possui duas entidades (broker e cliente), dois papéis (assinante e publicador) e uma estrutura de organização de mensagens (tópicos).

O broker, é um centralizador e redistribuidor de mensagens, mantendo registro dos destinatários das mensagens e redirecionando as mensagens tão logo elas são recebidas. Apenas um dispositivo pode ser o broker de uma conexão MQTT.

O cliente é qualquer dispositivo que mande ou receba mensagens através do broker. Quando está enviando, o cliente está desempenhando o papel de publicador, onde ele enviar uma mensagem ao broker para ser aplicada em um determinado tópico de mensagens. Ao receber mensagens, o cliente está no papel do assinante, onde ele define, geralmente no momento do estabelecimento de sua conexão MQTT, os tópicos de mensagens aos quais as publicações devem ser redirecionadas a ele. Múltiplos dispositivos podem ser clientes, publicadores e assinantes em uma conexão MQTT, além disso, o cliente pode desempenhar os papeis de Publisher e Subscriber simultaneamente.

Os tópicos são uma estrutura de armazenamento de mensagens primariamente temporário, para reter a mensagem apenas durante o período entre o broker receber a mensagem do publicador e o momento em que terminar a entrega para o último assinante de seu tópico.

Node-RED

Node-RED é uma ferramenta de desenvolvimento de software criada pela IBM, sua operação é dada através da programação gráfica e organizada em nós e fluxos de dados. Esta tecnologia foi construída em cima de javascript e NodeJS, sendo possível criar trechos de programação textual em javascript dentro de alguns nós e gerenciar pacotes de bibliotecas através do NodeJS.

Figura 1. Exemplo de programa Node-RED, uma aplicação de alerta climático.

Fonte: TechRepublic, 2014.

Um dos grandes poderes do Node-RED é a possibilidade de adicionar novas bibliotecas de nós, e se integrar ao mais diversos tipos de dispositivos ou serviços da internet, sendo uma ferramenta muito poderosa em aplicações IoT que dependem de recursos da nuvem.

I2C

O I2C (Inter-integrated circuit) é um protocolo de comunicação serial que é utilizado para simplificar a transmissão de dados entre um dispositivo principal e seus periféricos.

A disposição de um circuito I2C é dada através de um barramento duplo que possui as vias SCL (Serial Clock Line) e SDA (Serial Data Line). Os dispositivos podem ser inseridos no circuito com o papel de mestre ou escravo.

O mestre em um circuito I2C não recebe um endereçamento no barramento e, além disso, é responsável pelo início de cada comunicação, dirigindo requisições de mensagens, assim como, definindo o clock para estas.

O escravo tem o papel de receber e mandar mensagens aos mestres. Cada escravo deve ser endereçado de forma única no barramento, dessa forma será identificado nas requisições no mestre.

Figura 2. Barramento I2C.

Fonte: Engineers Garage, 2020.

A taxa de transmissão do protocolo varia conforme o modo de operação implementado no circuito I2C em questão. Os modos de operação são os seguintes:

Tabela 1. Modos de Operação I2C

| Modo de Operação | Taxa de Transmissão |
| --- | --- |
| Standard Mode | 100 Kbit/s |
| Fast Mode | 400 Kbit/s |
| Fast Mode Plus | 1 Mbit/s |
| High-Speed Mode | 3,4 Mbit/s |

Fonte: Engineers Garage, 2020.

Os modos de operação mais utilizados são Standard Mode e Fast Mode.

Projeto

O projeto conta com uma divisão em hardware e software, esta divisão ocorre para separar as competências de cada trecho de forma a manter a organização ao mesmo tempo em que facilita o desenvolvimento focado de cada tema.

Hardware

Esta seção do projeto se dedica a descrever e definição os componentes físicos utilizados no dispositivo, expondo suas características e informando as interligações utilizadas entre partes.

Circuito de Alimentação

O projeto tem como fator de grande importância o seu circuito de alimentação, pois o funcionamento do equipamento na proposta de suprir as necessidades alimentares de um animal não pode ser cerceado por um mal funcionamento momentâneo na rede elétrica. Para este fim foi desenvolvido um circuito de alimentação que mantém o dispositivo funcionando por intermédio de uma bateria quando há falta de energia elétrica na rede de distribuição.

Figura 3 - Circuito de Alimentação

Fonte: Dos próprios autores, 2020.

Além disso, o circuito de alimentação (Figura 3) é responsável por regular a tensão do circuito (12V), para aquela que supre as necessidades do microcontrolador (3,3V).

Alimentação Chaveada

- Fonte 12V/1,5A;

- Relé 12V; e

- Bateria.

A fonte é utilizada para alimentação geral do circuito, enquanto a bateria será acionada em caso de uma queda de energia para que o equipamento não fique inutilizável e o animal fique impossibilitado de alimentar-se. Para que isso aconteça, ambos conectados à um relé normalmente fechado com a fonte,

Circuito Regulador de Tensão

Figura 4 Circuito Regulador de Tensão para 3.3V.

Fonte: STMicroelectronics, 2005.

- Regulador de Tensão 3.3V LD1117;

- Capacitor cerâmico 10µF; e

- Capacitor cerâmico 100nF.

Após o relé da fonte, em paralelo com relé do alimentador, se encontra o circuito regulador de tensão (Figura 3). Composto pelo LD1117 juntamente com dois capacitores (100nF e 10µF), ele realiza a conversão da tensão de alimentação do circuito de entrada para alimentar o microcontrolador com a tensão de 3,3V.

Abastecimento

Para poder alimentar o PET, deve-se transportar a ração do armazenador até a tigela. Com isso em mente, utilizamos uma rosca helicoidal que transportará o alimento ao girar em seu próprio eixo. O movimento da rosca é proporcionado por um motor DC que, por sua vez, é acionado por um relé, conectado diretamente ao microcontrolador.

Motor de Abastecimento

Figura 5. Motor DC GA12-N20-200.

Fonte: Handson Technology, 2019.

O motor escolhido é o Micromotor DC N20 com Caixa de Redução 12V 200 RPM, modelo GA12-N20-200. Este motor é equipado com caixa de redução, com taxa de Redução: 1:10, composta por engrenagens de metal que aumentam o torque e mantém sua rotação estável. Tem uma faixa de operação entre 6V a 12V DC e corrente de 0.07A, tem torque máximo de 2 kgf.cm e, quando carregado, apresenta uma rotação máxima de 80 RPM

Relé de Acionamento do Motor

Para o acionamento do motor foi empregado um módulo relé (Figura 5) com bobina de 5V DC e 75mA, e com capacidade de até 12A em 125V AC ou 7A em 250VAC. Em seu contato normalmente aberto será conectado o positivo da bateria 12V e o terminal positivo de alimentação de motor, de modo que, quando o ESP32 enviar o sinal de ativação, através do GPIO 32, a bobina será energizada, o contato se fechará e o motor será acionado.

Figura 6. Módulo Relé 5V 1 Canal

Fonte: OLIVEIRA Euler, 2018.

Rosca helicoidal

Figura 7 - Vista frontal da rosca transportadora

Fonte: Dos próprios autores, 2020.

A rosca helicoidal (Figura 6 e Figura 7) é um mecanismo mecânico que transforma movimento rotacional em movimento linear. O movimento de rotação do helicoide faz com que um ponto de material, depositado no fundo da carcaça, seja arrastado para frente. Após ser deslocado, o movimento angular fará arrastar linearmente de onde se encontrava inicialmente até o próximo ponto. Se continuar rotacionando o helicoide, o ponto seguinte do helicoide fará o papel de empurrar linearmente o material e isso se repetirá até chegar a um local que o material não esteja mais em contato com o fundo da Rosca transportadora e com o anel do helicoide, ou seja, no bocal de saída do equipamento.

Figura 8 - Vista isométrica da rosca transportadora.

Fonte: Dos próprios autores, 2020.

A rosca necessária para o projeto se estende por 500 mm e é feita a partir de uma placa de MDF com 3 mm de espessura cortada num formato (Figura 8) afim de se tornar flexível e possibilitar que seja fixada num cano de PVC de 25 mm de diâmetro que assume a função de eixo. Para sua realização serão necessárias 5 peças de MDF que se encaixam ao longo do eixo.

Figura 9 - Modelo do corte a laser da rosca transportadora

Fonte: Dos próprios autores, 2020.

Sensores e Atuadores Auxiliares

Além do motor e seu relé de ativação, o projeto conta com sensores e atuadores que auxiliam no modo que são programadas as condições de ativação do motor de abastecimento.

Sensores Abastecimento

Sensor Capacitivo de Proximidade LJC18A3-H-Z/BY é um dispositivo eletrônico capaz de detectar a aproximação / presença de objetos metálicos (ferro, aço, alumínio e outros) e objetos não metálicos.

Figura 10 - Sensor de Presença e Seus Terminais

Fonte: Smart Projects, 2020.

Configuração e Funcionamento

Os Sensores são responsáveis por detectar o nível de mantimentos contidos no reservatório. Os sensores estão fixados de forma alinhada verticalmente na lateral do reservatório, um dos sensores ficará no meio do reservatório e o outro próximo ao fundo. Eles possuem seu terminais de sinais (Figura 6) ligado aos GPIOs 26 (sensor inferior) e 27 (sensor superior) do ESP32 e tendo seus terminais de alimentação sendo ligados às saídas de 3.3V e GND do mesmo.

Display informativo

Circuito do mostrador responsável pela informação de estados do dispositivo.

Display

Display LCD HD44780 verde (Figura 7) exibe informações através de uma matriz de caracteres personalizáveis de 16 colunas por 2 linhas. Possuindo 16 pinos de entradas, sua ligação, por vezes, necessita da utilização de vários terminais, soluções como o I2C são amplamente utilizadas como uma forma de diminuir esta necessidade.

Figura 11 - Display 16x2 e a indicação de seus terminais

Fonte: rees52.com, 2020.

Módulo I2C

Módulo I2C PcF8574 (Figura 8), na lateral esquerda do módulo temos 4 pinos, sendo que dois são para alimentação (VCC e GND), e os outros dois são da interface I2C (SDA e SCL). O potenciômetro da placa serve para ajuste do contraste do display, e o jumper na lateral oposta permite que a luz de fundo seja controlada pelo programa ou permaneça apagada. A ligação física do módulo I2C com o ESP32 é realizada através dos GPIOs 21 e 22, SDA e SCL respectivamente.

Figura 12 - Descrição do Módulo I2C

Fonte: arduinoecia.com.br, 2014.

Buzzer Sinalizador

O Módulo Buzzer 5V Passivo (Figura 9) permite que você tenha mais controle sobre as tonalidades emitidas, seus terminais de alimentação estarão conectados às saídas 3.3v e GND e enviará sinal para o GPIO 25 do ESP32. Será acionado como forma de alerta sonoro para informações importantes do dispositivo.

Figura 13 - Configuração Física de um Módulo Buzzer Passivo.

Fonte: mikroelec.com, 2020.

Software

O software de nosso projeto possui várias camadas de aplicação, onde o principal processamento é concentrado no ESP32, implementado através da linguagem C, porém, a comunicação MQTT e a plataforma de Node-RED tornam-se partes essenciais por serem responsáveis pela interação e configuração do sistema.

Linguagem C (ESP32)

Alimentador

Este é o módulo do programa responsável pela ativação do relé de alimentação, o processo principal do projeto. Para executar com sucesso esta função, o módulo de alimentação interage, direta ou indiretamente, com todos os outros módulos do projeto.

Seu processo, como descrito no fluxograma do processo de alimentação (Figura 6), realiza uma verificação nos horários agendados e, caso o horário atual esteja agendado, ele ativa o relé de abastecimento durante o período programado. O processo ainda terá o cuidado de não ativar o relé caso os sensores indiquem que o reservatório está vazio, assim interrompendo a alimentação ou nem mesmo a iniciando e, em vez disso, enviando alertas nos meios disponíveis.

Figura 14 - Fluxograma do Processo de Alimentação

Fonte: Dos próprios autores, 2020.

WI-FI

Para a utilização de WI-FI no ESP32 utilizamos a biblioteca WiFi.h, ela traz funcionalidades que permitem o manuseio simplificado de uma conexão de rede sem fio.

Na implementação se faz necessária a definição do identificador da rede sem fio (SSID) e da sua respectiva senha de acesso, tendo estas informações um comando de inicialização da conexão WI-FI deve ser executado até a conexão seja estabelecida.

Uma vez tendo a conexão estabelecida, o ESP32 terá que verificar periodicamente o estado da conexão para se informar se a conexão ainda está ativa ou foi perdida e, nesse caso, reiniciar o processo de reconexão.

MQTT

Como o protocolo principal de comunicação entre os clientes WI-FI, o projeto utilizará o protocolo MQTT.

Utilizamos um broker Eclipse Mosquitto com configurações iniciais instalado em rede local, como um projeto conceitual esta configuração será efetiva para os propósitos desejados. Entretanto, o broker poderia ser utilizado em um serviço hospedado em algum servidor web, adicionando a possibilidade de utilizar as funcionalidades de o projeto de forma remota através da internet.

Na utilização do MQTT pelo ESP32 precisamos da conexão WI-FI, previamente definida, assim como uma biblioteca para fornecer-nos o conjunto de comandos para sua manipulação, nesse caso, utilizaremos a biblioteca PubSubClient.h.

Para estabelecer a conexão MQTT, é necessário o endereço IP (ou web) do computador do broker e a porta configurada para o MQTT. Após realizada a conexão, deve-se configurar nesta o método de comunicação (callback), assim o ESP32 poderá receber as mensagens publicadas nos tópicos aos quais assinar.

Assim como uma conexão WI-FI, os comandos da conexão MQTT devem ser iterados até a conexão seja efetivamente estabelecida e deve ser monitorada periodicamente para tratar possíveis falhas de conexão.

Sempre após realizar a conexão (ou reconexão) o ESP32 deverá assinar os tópicos aos quais deseja receber as mensagens do broker, esses tópicos são:

- “alimentador/horariosAlimentacao”;

- “alimentador/tempoAbastecimento”;

- “alimentador/testeAbastecimento”;

- “alimentador/nivelReservatorio”;

- “alimentador/alertaSonoroAtivo”;

- “alimentador/tipoAlertaSonoro”;

Nos casos de publicação, o ESP32 apenas terá de enviar para o broker uma mensagem contendo o tópico no qual ele deseja publicar e o conteúdo publicado.

Armazenamento

O projeto utiliza de um módulo do programa voltado ao armazenamento não-volátil de informação, este armazenamento ocorre por intermédio da biblioteca Preferences, que possui interface facilitada para a gravação e recuperação de dado dentro da memória flash do ESP32.

Horário

Ao não possui um hardware RTC adicionado ao nosso projeto, se tornou necessária a adição de um módulo do programa direcionado à manutenção de um relógio interno.

A biblioteca NTPClient foi a base para o desenvolvimento, como a interface principal do projeto depende de uma conexão Wi-Fi, não se torna excessivo o requisito de conexão à internet. Porém, como precaução para que eventuais faltas de internet não atrapalhem o funcionamento do sistema, o processo que mantém o horário apenas busca a hora atual na internet a cada uma hora passada, nos outros momentos o ESP32 calcula a passagem de tempo de forma a atualizar o relógio programado a cada segundo. Processo descrito no fluxograma de manutenção de tempo (Figura 7).

Figura 15 - Fluxograma da Manutenção de Tempo

Fonte: Dos próprios autores, 2020.

Devido a precisão demandada por esta funcionalidade, ela foi separada das outras, sendo processada em modo exclusivo pelo núcleo de processamento zero do ESP32, enquanto os outros processos permanecem sendo executados em no núcleo de processamento um.

Buzzer

O projeto possui um módulo do programa dedicado à execução de alerta sonoros, estes que serão executados pelo buzzer passivo.

Os alertas são programados para serem executados em momentos nos quais o microcontrolador detecta a falta de algum recurso essencial para o funcionamento pleno do sistema, sendo eles: conteúdo no reservatório e acesso à internet.

O programa envia uma variação de frequências durante intervalos de tempo predeterminados de forma a executar uma melodia que servirá como o alerta para o usuário do sistema voltar suas atenções ao elemento faltante.

A implementação disso no ESP32 utiliza a biblioteca EasyBuzzer, a qual disponibiliza uma série de facilitadores para a execução de notas musicais sequenciais. A principal característica utilizada desta biblioteca é a função singleBeep, esta função permite a execução deu uma frequência durante um tempo determinado e, quando o tempo acabar, esta mesma função chama uma função para executar as próximas notas.

Node-RED

A ferramenta Node-RED está sendo aplicada como a principal responsável pelo gerenciamento de configurações do projeto. Ela implementa interfaces web que, ao interagir como broker mqtt, exibe as configurações atuais do microcontrolador, assim como, disponibiliza novas opções de configurações.

Para a criação da interface web, foi adicionado ao projeto básico do Node-RED os pacotes de ferramentas: “node-red-dashboard” e “node-red-node-ui-list”. Esses pacotes concedem nós para serem utilizados no fluxo e geram uma interface HTML com variadas opções de controles e componentes visuais.

Interface do Reservatório

Figura 16 - Interface do Reservatório

Fonte: Dos próprios autores, 2020.

Nesta tela (Figura 15) temos duas seções, a principal e a avisos sonoros, seu funcionamento é implementado na seção de código gráfico do reservatório (Figura 16).

Na seção principal utilizamos um nó que lê a quantidade de sensores de alimentação ativos e exibe uma representação gráfica do estado do reservatório, de modo a deixar informação intuitiva do ponto do usuário.

Figura 17 - Fluxo da interface do reservatório

Fonte: Dos próprios autores, 2020.

Na seção aviso sonoro possuímos um nó do tipo switch para definir se o alimentador irá executar avisos sonoros quando o dispositivo não estiver detectando recursos essenciais. Logo abaixo, temos um nó de caixa de seleção, que exibirá as opções disponíveis de alerta sonoro a serem executados pelo alimentador.

Interface do Abastecimento

Figura 18 - Interface do Abastecimento

Fonte: Dos próprios autores, 2020.

Nesta tela (Figura 17) tratamos das opções do abastecimento, nela temos duas seções, de agendamentos e de configurações. O funcionamento da tela é configurado através da codificação gráfica () implementada no servidor Node-RED.

A Seção de agendamentos possui uma caixa para a inserção de datas em uma lista, sempre que esta lista é alterada, ela é publicada no tópico “alimentador/horariosAlimentacao” do broker MQTT e, consequentemente, enviada para o ESP32.

Figura 19 - Fluxo da interface do abastecimento

Fonte: Dos próprios autores, 2020.

Na Seção de configurações está a seleção do tempo de abastecimento, o valor selecionado é enviado ao tópico “alimentador/tempoAbastecimento” e ao ESP32, servindo como valor que define o tempo de ativação do relé do motor. Logo abaixo, o botão de teste emite uma mensagem para o tópico “alimentador/testeAbastecimento” que ativa o teste do tempo de abastecimento.

CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o alimentador animal automático com controle e interface remota via navegador web. O objetivo principal foi desenvolver um produto que auxiliasse os cuidadores de animais a otimizar seu tempo e, ainda, manter o cuidado do animal de forma satisfatória, além de colocar em prática os conhecimentos obtidos durante as aulas do curso de técnico em eletrônica e o aprendizado de novas tecnologias.

As técnicas e tecnologias aqui encontradas, foram selecionadas a fim de atender as necessidades do projeto. Essa seleção exigiu uma vasta pesquisa e o auxílio dos professores da instituição. A integração das técnicas e tecnologias aconteceu de forma positiva, levado a acreditar que tal modelo	atenderá as necessidades impostas na concepção dele.

Durante o processo de criação deste projeto, foi encontrada uma limitação. Devido aos eventos ocasionados neste ano de 2020, principalmente a pandemia do vírus SARS-COV2, não foi possível o desenvolvimento de um protótipo físico para o projeto, limitando-se apenas a experimentos e testes de conceitos em ambiente virtual.

REFERÊNCIAS

BERTOLETI, Pedro. ESP32 e MQTT DASH: controle e monitoramento através de um dashboard MQTT para Android. Filipeflop, 2019. Disponível em: https://www.filipeflop.com/blog/esp32-e-mqtt-dashboard-android/. Acesso em: 05 out. 2020.

BHATT, Ashutosh. Understanding the I2C Protocol. Engineers Garage, 2020. Disponível em: https://www.engineersgarage.com/tutorials/understanding-the-i2c-protocol/. Acesso em: 08 out. 2020.

CORBARI, Corbari, 2018. Disponível em: http://www.corbari.com.br/rosca-transportadora. Acesso em: 12 out. 2020.

CANOVA, Henrique. Sensores Capacitivos. Mecaweb Education SITE, 2014. disponível em: http://www.mecaweb.com.br/eletronica/content/e_sensor_capacitivo.  Acesso em: 12 out. 2020.

ESP32 Series Datasheet. Espressif, 2020. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Acesso em: 05 out. 2020.

GA12-N20 Geared Mini DC Motor Datasheet. Handson Technology, 2019. Disponível em: https://www.handsontec.com/dataspecs/motor_fan/GA12-N20.pdf. Acesso em: 12 out. 2020.

HEATH, Nick. TechRepublic, 2014. Disponível em: https://www.techrepublic.com/article/node-red/. Acesso em: 08 out. 2020.

LIMA, Izabelle. Aprenda a Reproduzir Músicas com o Módulo Buzzer. Auto Core Robótica blog, 2018. Disponível em: https://autocorerobotica.blog.br/aprenda-a-reproduzir-musicas-com-o-modulo-buzzer-2/. Acesso em: 05 out. 2020.

MOREIRA, Diego. Módulo I2C para LCD 16x2 e Arduino. Auto Core Robótica blog, 2019. Disponível em: https://autocorerobotica.blog.br/modulo-i2c-para-lcd-16x2-e-arduino/. Acesso em: 12 out. 2020.

O'LEARY Nick. ARDUINO Client for MQTT. Knolleary, 2020. Disponível em: https://pubsubclient.knolleary.net. Acesso em: 05 out. 2020.

OLIVEIRA, Euler. Como usar com Arduino – Módulo Relé 5V 1 Canal. Blog Masterwalker Shop, 2018. Disponível em: https://blogmasterwalkershop.com.br/arduino/como-usar-com-arduino-modulo-rele-5v-1-canal/. Acesso em: 12 out. 2020.

ORACLE, ORACLE, 2020. Disponível em: https://www.oracle.com/br/internet-of-things/what-is-iot.html. Acesso em: 07 out. 2020.

RANDOM NERD TUTORIALS. RANDOM NERD TUTORIALS, 2018. Disponível em: https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/. Acesso em: 07 set. 2020.

YUAN, Michael. Conhecendo o MQTT. IBM, 2017. Disponível em: https://developer.ibm.com/br/articles/iot-mqtt-why-good-for-iot/. Acesso em: 05 out. 2020.

WIFI library. Arduino, 2019. Disponível em: https://www.arduino.cc/en/Reference/WiFi. Acesso em: 05 out. 2020.

LD1117 SERIES Datasheet. STMicroelectronics, 2005. Disponível em: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LD1117V33.pdf. Acesso em: 17 out. 2020.

ANEXO 1 – Programa em linguagem C (ESP32)

ANEXO 2 – Programa da Interface Node-RED

Tela do Abastecimento

[{"id":"233f56ab.9173da","type":"tab","label":"ABASTECIMENTO","disabled":false,"info":""},{"id":"b47f64c3.d647e8","type":"ui_slider","z":"233f56ab.9173da","name":"Seletor de Segudos","label":"","tooltip":"","group":"7409af17.191cb","order":2,"width":4,"height":1,"passthru":true,"outs":"end","topic":"","min":"1","max":"30","step":1,"x":670,"y":700,"wires":[["43bb2ad7.647cb4","59bc1d32.b98104","9c96f92b.f3b988"]]},{"id":"b196d64d.fbc878","type":"ui_text","z":"233f56ab.9173da","group":"7409af17.191cb","order":1,"width":6,"height":1,"name":"Label Seletor de Segundos","label":"Tempo em Segundos:","format":"","layout":"row-spread","x":140,"y":620,"wires":[]},{"id":"9979f339.870ce","type":"ui_text","z":"233f56ab.9173da","group":"7409af17.191cb","order":3,"width":2,"height":1,"name":"Display Segundos","label":"","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-left","x":1150,"y":700,"wires":[]},{"id":"43bb2ad7.647cb4","type":"function","z":"233f56ab.9173da","name":"Ler Segundos","func":"msg.payload = msg.payload + \" s\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":900,"y":700,"wires":[["9979f339.870ce"]]},{"id":"b11c6ed8.0c982","type":"comment","z":"233f56ab.9173da","name":"TEMPO DE ABASTECIMENTO","info":"","x":150,"y":540,"wires":[]},{"id":"36d00409.9aa26c","type":"ui_button","z":"233f56ab.9173da","name":"Botão Teste","group":"7409af17.191cb","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"Testar Abastecimento","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"1","payloadType":"str","topic":"","x":190,"y":780,"wires":[["ab47f50e.eb2448"]]},{"id":"a36a3527.68aba8","type":"function","z":"233f56ab.9173da","name":"Atualizar Lista","func":"let agendamentos = global.get(\"agenda\");\n\nmsg.payload = agendamentos;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":440,"y":260,"wires":[["e8c23639.2b2808"]]},{"id":"e8c23639.2b2808","type":"ui_list","z":"233f56ab.9173da","group":"80a744ec.4e2588","name":"Lista de Agendamento","order":4,"width":0,"height":0,"lineType":"one","actionType":"check","allowHTML":false,"outputs":1,"topic":"","x":680,"y":260,"wires":[["f81da82b.2e4028"]]},{"id":"539e3d02.4ff9f4","type":"function","z":"233f56ab.9173da","name":"Inicialização","func":"","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"// Code added here will be run once\n// whenever the node is deployed.\nlet inicializado = global.get(\"agenda\");\n\nif (inicializado !== undefined) {\n    return;\n}\n\nconst formatarHorario = (milliseconds) =>\n{\n    const minutes = Math.floor(((milliseconds / (1000*60)) % 60));\n    const hours   = Math.floor(((milliseconds / (1000*60*60)) % 24));\n    return `${hours.toString().padStart(2, '0')}:${minutes.toString().padStart(2, '0')}`;\n}\n\nconst compararHorario = (horario1, horario2) => {\n    const h1 = parseInt(horario1.title.split(\":\")[0]);\n    const m1 = parseInt(horario1.title.split(\":\")[1]);\n    const h2 = parseInt(horario2.title.split(\":\")[0]);\n    const m2 = parseInt(horario2.title.split(\":\")[1]);\n    if (h1 !== h2) {\n        return h1 - h2;\n    }\n    return m1 - m2;\n}\n\nconst toggleTipoAlerta = {\n    state: 0\n};\n\nconst toggleAlertaSonoro = {\n    state: 0\n};\n\nconst atualizacaoAbastecimento = {\n    state: 0\n}\n\nconst agenda = [];\nglobal.set(\"agenda\", agenda);\nglobal.set(\"textoAgendamentos\", \"\");\nglobal.set(\"toggleTipoAlerta\", toggleTipoAlerta);\nglobal.set(\"toggleAlertaSonoro\", toggleAlertaSonoro);\nglobal.set(\"atualizacaoAbastecimento\", atualizacaoAbastecimento);\nglobal.set(\"formatarHorario\", formatarHorario);\nglobal.set(\"compararHorario\", compararHorario);","finalize":"","x":190,"y":120,"wires":[[]]},{"id":"de2ceeee.09718","type":"ui_text_input","z":"233f56ab.9173da","name":"Caixa Horário","label":"Horário:","tooltip":"","group":"80a744ec.4e2588","order":1,"width":4,"height":1,"passthru":false,"mode":"time","delay":"0","topic":"","x":660,"y":200,"wires":[["b3d4432d.c01b4"]]},{"id":"b3d4432d.c01b4","type":"function","z":"233f56ab.9173da","name":"Ler Horário","func":"const formatarHorario = global.get(\"formatarHorario\");\nglobal.set(\"horarioSelecionado\", formatarHorario(msg.payload));\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":890,"y":200,"wires":[[]]},{"id":"acc42f82.cca4f","type":"ui_button","z":"233f56ab.9173da","name":"Botão Adicionar","group":"80a744ec.4e2588","order":2,"width":1,"height":1,"passthru":false,"label":"","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","icon":"fa-check","payload":"","payloadType":"str","topic":"plus","x":660,"y":320,"wires":[["543eb563.63df1c"]]},{"id":"49a6e6ae.236458","type":"ui_button","z":"233f56ab.9173da","name":"Botão Remover","group":"80a744ec.4e2588","order":3,"width":1,"height":1,"passthru":false,"label":"","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","icon":"fa-trash-o","payload":"","payloadType":"str","topic":"minus","x":660,"y":380,"wires":[["b9b04548.968068"]]},{"id":"543eb563.63df1c","type":"function","z":"233f56ab.9173da","name":"Adicionar Horário","func":"const horarioSelecionado = global.get(\"horarioSelecionado\");\nlet textoAgendamentos = global.get(\"textoAgendamentos\");\n\nif (textoAgendamentos === undefined) {\n    textoAgendamentos = \"\";\n}\nif (horarioSelecionado) {\n    if (!textoAgendamentos.includes(horarioSelecionado)) {\n        if (textoAgendamentos.length === 0) {\n            textoAgendamentos = \"\";\n        } else {\n            textoAgendamentos = textoAgendamentos.concat(\";\");\n        } \n        textoAgendamentos = textoAgendamentos.concat(horarioSelecionado);\n    }\n}\nglobal.set(\"textoAgendamentos\", textoAgendamentos);\nmsg.payload = textoAgendamentos;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":910,"y":320,"wires":[[]]},{"id":"b9b04548.968068","type":"function","z":"233f56ab.9173da","name":"Remover Horário","func":"const agenda = global.get(\"agenda\");\nlet textoAgendamentos = global.get(\"textoAgendamentos\");\n\nif (agenda.find(i => i.isChecked)) {\n    for(let i = agenda.length-1; i >= 0; i--) {\n        if(agenda[i].isChecked) {\n            const largura = textoAgendamentos.length;\n            textoAgendamentos = textoAgendamentos.replace(agenda[i].title, '');\n            textoAgendamentos = textoAgendamentos.replace(';;', ';');\n            if (textoAgendamentos.charAt(0) == \";\") {\n                textoAgendamentos = textoAgendamentos.substring(1);\n            }\n            if (textoAgendamentos.slice(-1) == \";\") {\n                textoAgendamentos = textoAgendamentos.slice(0, -1);\n            }\n        }\n    }\n    global.set(\"textoAgendamentos\", textoAgendamentos);\n}\nmsg.payload = textoAgendamentos;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":910,"y":380,"wires":[[]]},{"id":"f81da82b.2e4028","type":"function","z":"233f56ab.9173da","name":"Selecionar Horário","func":"let agenda = global.get(\"agenda\");\nlet itemHorario = msg.payload;\nlet horario = agenda.find(i => i.description === itemHorario.description);\nif (horario) {\n    horario.isChecked = itemHorario.isChecked;\n}\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":910,"y":260,"wires":[[]]},{"id":"2f0eacde.17b3f4","type":"comment","z":"233f56ab.9173da","name":"AGENDAMENTO","info":"","x":100,"y":40,"wires":[]},{"id":"725059f8.6c1808","type":"mqtt in","z":"233f56ab.9173da","name":"Tópico horariosAlimentacao","topic":"alimentador/horariosAlimentacao","qos":"2","datatype":"auto","broker":"235733c0.070d7c","x":140,"y":380,"wires":[["4514b507.53cd8c"]]},{"id":"4514b507.53cd8c","type":"function","z":"233f56ab.9173da","name":"Atualizar Horários","func":"const compararHorario = global.get(\"compararHorario\");\nconst agendamentos = global.get(\"agenda\");\nlet textoAgendamentos = msg.payload;\n\nif (!textoAgendamentos || textoAgendamentos.length === 0) { \n    textoAgendamentos = \"\";\n}\n\nmsg.payload = agendamentos;\n\nagendamentos.length = 0;\n\nlet horarios = textoAgendamentos.split(';');\n\nfor (let i = 0; i < horarios.length; i++) \n{\n    agendamentos.push({\n        icon_name:  \"fa-clock-o\",\n        title:      horarios[i],\n        isChecked:  false\n    });\n}\nagendamentos.sort(compararHorario);\n\nglobal.set(\"textoAgendamentos\", textoAgendamentos);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":450,"y":380,"wires":[[]]},{"id":"7579260b.b09978","type":"function","z":"233f56ab.9173da","name":"Converter Agendamentos","func":"msg.payload = global.get(\"textoAgendamentos\");\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":690,"y":120,"wires":[["ef5ae107.8aeba"]]},{"id":"f5f038be.d2cb08","type":"complete","z":"233f56ab.9173da","name":"Ao Alterar Horário","scope":["543eb563.63df1c","b9b04548.968068"],"uncaught":false,"x":450,"y":120,"wires":[["7579260b.b09978"]]},{"id":"ef5ae107.8aeba","type":"mqtt out","z":"233f56ab.9173da","name":"Tópico horariosAlimentacao","topic":"alimentador/horariosAlimentacao","qos":"2","retain":"","broker":"235733c0.070d7c","x":940,"y":120,"wires":[]},{"id":"30459ab4.daff66","type":"ui_ui_control","z":"233f56ab.9173da","name":"Ao Conectar à Interface","events":"connect","x":150,"y":260,"wires":[["a36a3527.68aba8"]]},{"id":"1b5fb7ea.f21908","type":"complete","z":"233f56ab.9173da","name":"Ao Receber do MQTT","scope":["4514b507.53cd8c"],"uncaught":false,"x":160,"y":200,"wires":[["a36a3527.68aba8"]]},{"id":"59bc1d32.b98104","type":"mqtt out","z":"233f56ab.9173da","name":"Tópico tempoAbastecimento","topic":"alimentador/tempoAbastecimento","qos":"2","retain":"","broker":"235733c0.070d7c","x":940,"y":640,"wires":[]},{"id":"26a3cc8f.782d04","type":"mqtt in","z":"233f56ab.9173da","name":"Tópico tempoAbastecimento","topic":"alimentador/tempoAbastecimento","qos":"2","datatype":"auto","broker":"235733c0.070d7c","x":140,"y":700,"wires":[["b3c2ad0.9ccfe5"]]},{"id":"9c96f92b.f3b988","type":"function","z":"233f56ab.9173da","name":"Delay Atualização","func":"const atualizacaoAbastecimento = global.get(\"atualizacaoAbastecimento\");\natualizacaoAbastecimento.state = 1;\nsetTimeout(()=> { \n  atualizacaoAbastecimento.state = 0;\n}, 100);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":910,"y":760,"wires":[[]]},{"id":"b3c2ad0.9ccfe5","type":"function","z":"233f56ab.9173da","name":"Verificar Delay","func":"const atualizacaoAbastecimento = global.get(\"atualizacaoAbastecimento\");\nif (atualizacaoAbastecimento.state === 0)  {\n  msg.state = msg.payload;\n  return msg;\n}\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":440,"y":700,"wires":[["b47f64c3.d647e8"]]},{"id":"ab47f50e.eb2448","type":"mqtt out","z":"233f56ab.9173da","name":"Tópico testeAbastecimento","topic":"alimentador/testeAbastecimento","qos":"2","retain":"","broker":"235733c0.070d7c","x":480,"y":780,"wires":[]},{"id":"7409af17.191cb","type":"ui_group","z":"","name":"Configurações","tab":"8b5c3e2d.1707a","order":2,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"80a744ec.4e2588","type":"ui_group","z":"","name":"Agendamentos","tab":"8b5c3e2d.1707a","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"235733c0.070d7c","type":"mqtt-broker","z":"","name":"Alimentador-Broker","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"Interface-NodeRED","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":false,"birthTopic":"interface/estado","birthQos":"1","birthRetain":"true","birthPayload":"ativo","closeTopic":"interface/estado","closeQos":"1","closeRetain":"true","closePayload":"desligado","willTopic":"interface/estado","willQos":"1","willRetain":"false","willPayload":"desconectado"},{"id":"8b5c3e2d.1707a","type":"ui_tab","z":"","name":"Abastecimento","icon":"fa-filter","order":3,"disabled":false,"hidden":false}]

Tela do Reservatório

[{"id":"8f5dbf10.95e12","type":"tab","label":"RESERVATÓRIO","disabled":false,"info":""},{"id":"154ead5f.1e5393","type":"ui_gauge","z":"8f5dbf10.95e12","name":"Gauge Reservatório","group":"3e3cd49c.d121fc","order":1,"width":0,"height":0,"gtype":"wave","title":"Estado Atual","label":"~","format":"{{value}}","min":"0","max":"2","colors":["#b30000","#e6e600","#4acb3a"],"seg1":"","seg2":"","x":460,"y":100,"wires":[]},{"id":"847f9df5.0730b","type":"ui_text","z":"8f5dbf10.95e12","group":"3e3cd49c.d121fc","order":2,"width":"6","height":"1","name":"Texto Reservatório","label":"","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-center","x":730,"y":160,"wires":[]},{"id":"f8e89436.318fc8","type":"function","z":"8f5dbf10.95e12","name":"Formatação do Texto","func":"if (msg.payload == '0')\n{\n    msg.payload = 'Reservatório vazio';\n} \nelse if (msg.payload == '1')\n{\n    msg.payload = 'Reservatório em consumo';\n} \nelse if (msg.payload == '2')\n{\n    msg.payload = 'Reservatório abastecido';\n}\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":460,"y":160,"wires":[["847f9df5.0730b"]]},{"id":"6d08eec9.ed9ac","type":"comment","z":"8f5dbf10.95e12","name":"RESERVATÓRIO","info":"","x":100,"y":40,"wires":[]},{"id":"3f61f1f0.6a493e","type":"ui_switch","z":"8f5dbf10.95e12","name":"Ativador Alerta Sonoro","label":"Alerta Sonoro Ativado:","tooltip":"","group":"fb14224f.ca57","order":1,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"","style":"","onvalue":"1","onvalueType":"str","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"0","offvalueType":"str","officon":"","offcolor":"","x":740,"y":300,"wires":[["4099dcd7.7395c4","faf6faf7.a53428"]]},{"id":"8d0be730.91bc28","type":"ui_dropdown","z":"8f5dbf10.95e12","name":"Seleção de Alerta Sonoro","label":"","tooltip":"","place":"Selecione","group":"fb14224f.ca57","order":2,"width":0,"height":0,"passthru":true,"multiple":false,"options":[{"label":"Alerta Sonoro Simples","value":"0","type":"str"},{"label":"Alerta Musical Curto","value":"1","type":"str"},{"label":"Alerta Musical Longo","value":"2","type":"str"}],"payload":"","topic":"","x":750,"y":540,"wires":[["edf0fb6a.f38768","d2f45f15.49d7e"]]},{"id":"84c94f05.ef35b","type":"ui_text","z":"8f5dbf10.95e12","group":"fb14224f.ca57","order":1,"width":"6","height":"1","name":"Label  Alerta Sonoro","label":"Tipo de Alerta Sonoro:","format":"","layout":"row-spread","x":730,"y":480,"wires":[]},{"id":"3f52b7d1.866a38","type":"mqtt in","z":"8f5dbf10.95e12","name":"Tópico nivelReservatorio","topic":"alimentador/nivelReservatorio","qos":"1","datatype":"auto","broker":"235733c0.070d7c","x":130,"y":100,"wires":[["154ead5f.1e5393","f8e89436.318fc8"]]},{"id":"c91e5563.30bee8","type":"mqtt in","z":"8f5dbf10.95e12","name":"Tópico alertaSonoroAtivo","topic":"alimentador/alertaSonoroAtivo","qos":"2","datatype":"auto","broker":"235733c0.070d7c","x":130,"y":300,"wires":[["d185500c.0f87b"]]},{"id":"faf6faf7.a53428","type":"mqtt out","z":"8f5dbf10.95e12","name":"Tópico alertaSonoroAtivo","topic":"alimentador/alertaSonoroAtivo","qos":"1","retain":"true","broker":"235733c0.070d7c","x":1070,"y":300,"wires":[]},{"id":"4099dcd7.7395c4","type":"function","z":"8f5dbf10.95e12","name":"Delay Atualização","func":"const toggleAlertaSonoro = global.get(\"toggleAlertaSonoro\");\ntoggleAlertaSonoro.state = 1;\nsetTimeout(()=> { \n  toggleAlertaSonoro.state = 0;\n}, 100);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":1050,"y":360,"wires":[[]]},{"id":"d185500c.0f87b","type":"function","z":"8f5dbf10.95e12","name":"Verificar Delay","func":"const toggleAlertaSonoro = global.get(\"toggleAlertaSonoro\");\nif (toggleAlertaSonoro.state === 0)  {\n  msg.state = msg.payload;\n  return msg;\n}\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":440,"y":300,"wires":[["3f61f1f0.6a493e"]]},{"id":"edadefb.0da241","type":"mqtt in","z":"8f5dbf10.95e12","name":"Tópico tipoAlertaSonoro","topic":"alimentador/tipoAlertaSonoro","qos":"1","datatype":"utf8","broker":"235733c0.070d7c","x":140,"y":540,"wires":[["1e2ff173.fdb96f"]]},{"id":"1e2ff173.fdb96f","type":"function","z":"8f5dbf10.95e12","name":"Verificar Delay","func":"const toggleTipoAlerta = global.get(\"toggleTipoAlerta\");\nif (toggleTipoAlerta.state === 0)  {\n  msg.state = msg.payload;\n  return msg;\n}\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":440,"y":540,"wires":[["8d0be730.91bc28"]]},{"id":"edf0fb6a.f38768","type":"function","z":"8f5dbf10.95e12","name":"Delay Atualização","func":"const toggleTipoAlerta = global.get(\"toggleTipoAlerta\");\ntoggleTipoAlerta.state = 1;\nsetTimeout(()=> { \n  toggleTipoAlerta.state = 0;\n}, 100);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":1050,"y":600,"wires":[[]]},{"id":"d2f45f15.49d7e","type":"mqtt out","z":"8f5dbf10.95e12","name":"Tópico tipoAlertaSonoro","topic":"alimentador/tipoAlertaSonoro","qos":"1","retain":"true","broker":"235733c0.070d7c","x":1070,"y":540,"wires":[]},{"id":"5b0a272d.e6b698","type":"comment","z":"8f5dbf10.95e12","name":"ALERTA SONORO","info":"","x":110,"y":420,"wires":[]},{"id":"3e3cd49c.d121fc","type":"ui_group","z":"","name":"Principal","tab":"a977fbfb.051808","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"fb14224f.ca57","type":"ui_group","z":"","name":"Aviso Sonoro","tab":"a977fbfb.051808","order":2,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"235733c0.070d7c","type":"mqtt-broker","z":"","name":"Alimentador-Broker","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"Interface-NodeRED","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":false,"birthTopic":"interface/estado","birthQos":"1","birthRetain":"true","birthPayload":"ativo","closeTopic":"interface/estado","closeQos":"1","closeRetain":"true","closePayload":"desligado","willTopic":"interface/estado","willQos":"1","willRetain":"false","willPayload":"desconectado"},{"id":"a977fbfb.051808","type":"ui_tab","z":"","name":"Reservatorio","icon":"fa-database","order":1,"disabled":false,"hidden":false}]

ANEXO 3 – Material na Internet

O material desenvolvido citado no trabalho está disponível no repositório de código online hospedado no endereço:

- https://github.com/AntonioZanini/TCC-ETEC-ELO20-02